Allegato 1

Di seguito vengono elencate le nuove tipologie di attività estrapolate dall’elenco  del D.P.R. 151/2011 sulla base di una lettura comparata del nuovo elenco rispetto al vecchio, tenendo conto non solo della diversa terminologia adottata, ma anche dei quantitativi dei materiali in lavorazione o in deposito, delle superfici sulle quali viene esercitata l’attività e del numero dei lavoratori presenti in azienda.

Per le nuove attività, la prima colonna indica il numero dell’elenco in Allegato I del DPR 151/2011.

| Nuove attività |  |  |
| --- | --- | --- |
| N. | Definizione dell’attività | Note |
| 1 | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 N m3/h | Si evidenzia che quelli superiori a 50 N m3/h erano già soggetti ai controlli di prevenzione incendi |
| 3 | impianti di riempimento di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3 o disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg |  |
| 5 | depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3 |  |
| 7 | centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale |  |
| 13 | impianti fissi di distribuzione carburanti per la nautica e l’aeronautica |  |
| 18 | depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e successive modificazioni |  |
| 18 | esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito con quantitativi in massa superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi |  |
| 28 | depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg |  |
| 32 | stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con quantitativi globali in ciclo e/o deposito superiore a 50.000 kg |  |
| 34 | archivi di materiale cartaceo e biblioteche con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg |  |
| 35 | stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche, cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o deposito superiore a 5.000 kg |  |
| 41 | teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive |  |
| 42 | laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2 |  |
| 48 | macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3 |  |
| 49 | impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW |  |
| 53 | officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie di superficie coperta superiore a 300 m2 |  |
| 53 | officine per la riparazione di materiale rotabile ferroviario, tranviario e di aeromobili di superficie coperta superiore a 1000 m2 |  |
| 55 | attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2 |  |
| 59 | autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della L. 1860/62, sostituito dall’art. 2 del DPR 1704/65; art. 21 del D.Lgs 230/95) |  |
| 60 | attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del D.lgs. 230/1995 e s.m.i. |  |
| 60 | attività di cui agli articoli 36 e 51 del D.lgs. 230/1995 e s.m.i. che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti |  |
| 64 | centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre venticinque addetti |  |
| 65 | locali di spettacolo e di trattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 |  |
| 65 | impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 |  |
| 66 | strutture turistico ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone |  |
| 67 | asili nido con oltre 30 persone presenti |  |
| 68 | strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto |  |
| 68 | case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto |  |
| 68 | strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2 |  |
| 69 | fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 |  |
| 71 | aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti |  |
| 72 | edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/04, aperti al pubblico, destinati a contenere qualsiasi attività elencata nell’allegato I al DPR 151/2011 |  |
| 73 | edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità |  |
| 75 | autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 |  |
| 75 | depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m2 |  |
| 77 | edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m |  |
| 78 | aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m2 |  |
| 78 | metropolitane in tutto o in parte sotterranee |  |
| 79 | interporti con superficie superiore a 20.000 m2 |  |
| 80 | gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m |  |
| 80 | gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2000 m |  |
| Attività non più soggette |  |  |
|  | Definizione dell’attività | Note |
|  | Gli impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili | (ex attività 9), sono ora soggetti se il quantitativo globale di gas in ciclo supera i 25 Nm3/h |
|  | gli impianti per l’idrogenazione di oli e grassi | (ex attività 10), sono ora soggetti se il quantitativo globale di gas in ciclo supera i 25 Nm3/h |
|  | le aziende per la seconda lavorazione del vetro con l’impiego di oltre quindici becchi a gas | (ex attività 11), sono ora soggetti se il quantitativo globale di gas in ciclo supera i 25 Nm3/h |
|  | i depositi, in serbatoi fissi, di gas comburenti liquefatti | (ex attività 5) sono ora soggetti se superano la capacità complessiva di 3 m3 |
|  | gli stabilimenti e gli impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (tinf< 65 °C) | (ex attività 12) sono ora soggetti se superano 1 m3 di quantitativo globale di prodotto in ciclo e/o in deposito |
|  | gli stabilimenti e gli impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili (65 °C < tinf< 125 °C) | (ex attività 13) sono ora soggetti se superano 1 m3 di quantitativo globale di prodotto in ciclo e/o in deposito |
|  | gli stabilimenti e gli impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili | (ex attività 14) sono ora soggetti se superano 5 m3 di quantitativo globale di prodotto in ciclo e/o in deposito |
|  | i depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato | (ex attività 15) sono ora soggetti se superano la capacità geometrica complessiva di 1 m3 |
|  | i depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale | (ex attività 16) sono ora soggetti se superano la capacità geometrica complessiva di 1 m3 |
|  | i depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume | (ex attività 22) sono ora soggetti se superano la capacità geometrica complessiva di 1 m3 |
|  | i depositi di fiammiferi | (ex attività 30) sono ora soggetti se superano un quantitativo di 500 kg di fiammiferi |
|  | le riserie | (ex attività 40) sono ora soggette se superano la potenzialità giornaliera di 50.000 kg |
|  | laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali | (ex attività 53) sono ora soggetti se la superficie complessiva supera i 200 m2, compresi i depositi |
|  | stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrice isolati | (ex attività 61) sono ora soggetti se i quantitativi di prodotto in lavorazione e/o deposito superano i 10.000 kg |
|  | stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili | (ex attività 65) sono ora soggetti se gli addetti che lavorano nello stabilimento superano le cinque unità |
|  | stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli | (ex attività 66) sono ora soggetti se gli addetti che lavorano nello stabilimento superano le cinque unità |
|  | stabilimenti ed impianti comportanti la lavorazione a caldo dei metalli (zincatura, ramatura, ecc.) | (ex attività 67) sono ora soggetti se gli addetti che lavorano nello stabilimento superano le cinque unità |
|  | cementifici | (ex attività 74) sono ora soggetti se gli addetti che lavorano nello stabilimento superano le venticinque unità |
|  | stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini | (ex attività 81) sono ora soggetti se il prodotto in lavorazione /o deposito supera i 500 kg |
|  | locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1000 m2 | (ex attività 88) sono ora soggetti se i quantitativi di merci e materiali combustibili presenti supera complessivamente 5000 kg |
|  | edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello stato | (ex attività 90) sono ora soggetti se detti edifici sono aperti al pubblico |