| Rischi di incendio o esplosione, come e dove |  |
| --- | --- |
| COME | DOVE |
| Gas da reazioni anaerobiche (metano, idrogeno solforato, ammoniaca, mercaptani...) derivante da materiale organico stivato o residui di lavaggi | Vasche e fosse biologiche, collettori fognari, serbatoi di stoccaggio liquami, impianti di depurazione, di produzione di biogas, in agricoltura, industria alimentare, trasporti |
| Ristagno di gas pesanti e infiammabili (butano, propano) usati come propellenti per prodotti in aerosol | Ambienti interrati o seminterrati privi di ventilazione |
| Nubi di polveri di varia origine/natura: alimentare (es.: farine, zuccheri, malto, amido), chimica (es.: plastica, resine, detergenti, farmaceutica), metallurgica (es.: alluminio, magnesio), vernici, legno | Silos, serbatoi, grandi contenitori di stoccaggio nell’industria alimentare, chimica, metallurgica; impianti di aspirazione, filtrazione e stoccaggio nell’industria del legno |
| Formazione di atmosfere sovra ossigenate per rilascio accidentale o volontario di O2 | Serbatoi, locali non ventilati, stive, camere iperbariche, nella saldatura ossidrica, industria chimica, siderurgia, ossigeno terapia |
| Formazione di atmosfere esplosive per rilascio del gas metano presente naturalmente in alcune acque di falda | Serbatoi o grandi contenitori di stoccaggio dell’acqua nell’industria chimica, in agricoltura, allevamenti, ecc |