| Attività/situazioni in cui si possono presentare i rischi di asfissia. |  |
| --- | --- |
| COME | DOVE |
| Presenza residuale, dopo svuotamento o lavaggio, di N2 usato come gas inerte in cisterne, serbatoi ecc. | Nell’industria agro-alimentare, chimica, farmaceutica |
| Processi di fermentazione di mosti con produzione di CO2 | Serbatoi, tini, botti, autobotti, vasche in aziende vitivinicole, nella produzione di distillati, ecc… |
| Nell’uso di CO2 in serra per incrementare la crescita del prodotto | Serre nell’industria agroalimentare |
| Dispersione di agenti estinguenti o refrigeranti (CO2, halon, freon...) in ambienti non aerati | Locali con impianti e attrezzature antincendio (es. locali CED); impianti di condizionamento e refrigerazione (ad es. nell’industria alimentare) |
| Accumulo di gas inerti (azoto, argon, elio) o di CO2 con formazione di atmosfere sotto-ossigenate | Serbatoi, celle, locali e stanze chiusi nell’industria agro-alimentare, chimica, farmaceutica, nei laboratori scientifici, nella crioterapia |
| Accumulo di fumi e di gas inerti nella saldatura ad arco (MIG, MAG, TIG) | Ambienti confinati (serbatoi, silos, stive) dove si effettuano processi di saldatura |
| Rilascio di vapori tossici di varia natura | Scavi su terreni contaminati da scarichi abusivi, da rifiuti/residui pericolosi nelle attività di bonifica |
| Presenza residuale di gas | Vecchi gasometri |
| Rilascio di vapori come residui di sostanze tossiche contenute in recipienti/contenitori industriali | Serbatoi, condotte nell’industria petrolifera, chimica, galvanica |
| Accumulo di gas e fumi tossici derivanti da stoccaggi e processi produttivi in ambienti con scarsa ventilazione | Industria, chimica, galvanica, metallurgi |
| Accumulo di gas tossici derivanti da reazione tra sostanze incompatibili (es. sostanze acide con ipocloriti, solfuri, cianuri, ecc…) | Impianti di clorazione (acquedotti, piscine, fontane), concerie, galvaniche |
| Sprofondamento o seppellimento all’interno di masse di materiale solido in pezzatura minuta (grani, polveri, pellets) | Mulini, silos nell’industria alimentare, nei cementifici, nella escavazione/lavorazione materiali inerti |