| Tabella – Attività a rischio, Tipologia di rischio, Composto organico presente |  |  |
| --- | --- | --- |
| Classificazione attività | Tipologia di lavoro | Rischio di formazione di atmosfera pericolosa anche per la possibile carenza di O2 |
| Industria alimentare: - molini, cisterne, silos - produzione di mangimi Allevamenti (avicoli, bovini) | Produzione e Conservazione di derrate alimentari tipo granaglie, farine, ecc | CO2 |
| Manutenzione alle cisterne | Trasporti di cisterne di granaglie e farine | CO2 |
| Aziende vitivinicole Pulizia vasche recipienti botti | Fermentazione di mosti | CO2 |
| Industria alimentare in particolare per la conservazione di prodotti da frigo confezionati come tortellini, pasta fresca, salumi affettati confezionati, ecc. Celle di conservazione | Utilizzo di gas inerti per la conservazione dei cibi | Azoto, CO2 |
| Celle conservazione della frutta | Magazzini di frutta | Etilene |
| Edilizia in gallerie e fosse Industria estrattiva (non di competenza). Bonifiche in luoghi chiusi (scavi, fosse) | Lavori edili in gallerie, cunicoli, fosse | Gas vari |
| Conduzione di acquedotti, piscine | Ambienti confinati | Rilascio di gas tossici per reazioni tra sostanze incompatibili (es. acidi e ipocloriti, solfuri, cianuri) |
| Aziende di spurghi, pozzi neri Aziende di gestione impianti di depurazione (pubblici e privati), aziende di manutenzione reti fognarie; in tal senso considerare anche quelle industrie che hanno impianti di depurazione per il trattamento dei propri reflui (concerie, tintorie, galvaniche, ind. chimica) | Impianti di depurazione e loro pulizia | Acido solfidrico, CO2, NH3 |
| Discariche, depositi temporanei rifiuti in fosse, ecc | Aziende per la gestione dei rifiuti | Gas vari, CO2, |
| Aziende che trasportano rifiuti ancora putrescibili | Trasporti rifiuti | Gas vari, CO2, |
| Agricoltura o impianti trattamento reflui organici | Produzione biogas | Metano |
| Aziende con cisterne destinate a contenere materiale organico putrescibile | Manutenzione e pulizia cisterne | Gas vari, CO2 |
| Saldatura all’interno di recipienti, cisterne | Lavorazioni metalmeccaniche in luoghi confinati | Vari: NOx, CO, O3, ecc. |
| Depurazione, produzione biogas, agricoltura | Nelle fogne, nelle bocche di accesso e nei pozzi di connessione alla rete; | Gas da reazioni anaerobiche (metano, anidride carbonica, idrogeno solforato, ammoniaca, mercaptani...) |
| Metalmeccanica (produzione) Varie (manutenzione) | Ambienti dove si effettuano processi di saldatura (serbatoi, silos, stive) | Formazione di fumi e di gas (ossidi di azoto, ozono, ossidi metallici), accumulo di gas inerti |
| Edilizia Bonifiche | Negli scavi e nei fossi contenenti terreno contaminato, come scarichi di rifiuti; | Rilascio di vapori tossici di varia natura |
| Produzione e distribuzione di gas | Vecchi gasometri; | Presenza residuale di gas |
| Industria petrolifera, chimica, galvanica | Serbatoi, condotte | Rilascio di vapori derivanti da residui di sostanze tossiche di varia natura |
| Industria, chimica, galvanica, metallurgica, concerie, tintorie | Ambienti confinati | Rilascio di gas tossici disciolti In liquidi (ad esempio, acido cloridrico, acido solforico fumante); |
| Conduzione di acquedotti, piscine | Ambienti confinati | Rilascio di gas tossici per reazioni tra sostanze incompatibili (es. acidi e ipocloriti, solfuri, cianuri) |